Итоговый тест по технологии.

1: Инструмент, применяемый для разметки изделий из древесины, называется:

- чертилка;

- столярный угольник;

- штангенциркуль;

- киянка.

2: Приспособление, применяемое для точного пиления досок и брусков, называется:

  - стусло;

  - рейсмус;

  - пиноль;

  - оправка.

3: В конце сверления нажим нужно:

    - увеличить;

    - уменьшить ;

    - не изменять .

4: Закрытое углубление на детали при шиповом соединении называется:

      - отверстие;

      - шип;

      - гнездо;

      - нагель.

5: При запиливании проушины полотно пилы должно проходить от разметочной риски:

        - с внешней стороны;

        - с внутренней стороны;

        - точно по разметочной риске.

6: При строгании в начале движения рубанок прижимают к заготовке:

          - левой рукой;

          - правой рукой;

          - обеими руками одинаково.

7: Чистовое точение конической поверхности выполняется:

            - косой стамеской;

            - полукруглой стамеской;

            - шлифовальной шкуркой;

            - рашпилем.

8: Для крепления на токарном станке длинной заготовки из древесины применяется:

              - планшайба;

              - патрон;

              - трезубец.

9: Твердость древесины березы по сравнению с твердостью древесины липы:

                - меньше;

                - больше;

                - одинакова.

10: Правильность фасонной поверхности проверяют:

- линейкой на просвет;

- на глаз;

- шаблоном.

11: Штангенциркуль позволяет проводить измерение размеров с точностью:

- до 1 мм;

- до 0,1 см;

- до 0,1мм;

- до 0,01 мм.

12: Вылет резца из резцедержателя токарно-винторезного станка не должен превышать:

1) 10 мм;

2) 15 мм;

3) высоты стержня резца;

4) 1,5 высоты стержня резца.

13: В группу черных металлов входит:

1) медь;

2) свинец;

3) олово;

4) железо.

14: Процентное содержание углерода в стали:

1) до	1,2%;

2) более 1,2 %;

3) до	2,1 %;

4) более 2,1 %.

15: Режущий инструмент, применяемый при рубке металла, называется:

1) молоток;

2) долото;

3) стамеска;

4) зубило.

16: Для чернового опиливания металлических заготовок используется напильник:

1) рашпиль;

2) бархатный;

3) личной;

4) драчовый.

17: Для опиливания вогнутой поверхности большого радиуса кривизны используется напильник:

1) полукруглый;

2) круглый;

3) плоский;

4) трехгранный.

18: Инструмент для нарезания наружной резьбы называется:

1) сверло;

2) вороток;

3) метчик;

4) плашка.

19: Диаметр стержня по отношению к наружному диаметру резьбы должен быть:

1)	несколько больше;

2)	несколько меньше;

3)	точно равен диаметру резьбы. 20: Сердечник электромагнита изготавливается:

1)	из	мягкой стали;

2)	из твердой стали;

3)	из алюминия;

4)	из меди.