«___»__________ 20__г.

Гидравлический пресс.

Цели:

Образовательная: Объяснить принцип действия гидравлических машин с точки зрения давления жидкости.

Развивающая: Развить умение учащихся применять данные знания на практике и в жизни.

Воспитательная: В целях развить научного мировоззрения учащихся показать роль физических экспериментов. Раскрыть причинно-следственные связи в изучаемом материале: гидравлические машины.

Оборудование: гидравлический пресс

Ход урока:

I.Проверка домашнего задания.

1.Давление, производимое на жидкость или газ, передаётся без изменения в каждую точку жидкости или газа. Что это за закон?

(закон Паскаля)

2.Как передаёт давление твёрдое тело?

(в направлении силы)

3.Как передаётся давление в жидкостях и газах?

(во все стороны одинаково)

4.Применим ли закон Паскаля к твёрдым телам?

(нет)

5.Изменится ли результат, если провести опыт с шаром Паскаля, расположив поршень не сверху, а сбоку?

(нет)

II.Новый материал.

Закон Паскаля позволяет объяснить действие гидравлической машины. Гидравлическую машину, служащую для прессования (сдавливания), называют гидравлическим прессом.

Основной частью гидравлического пресса служат два цилиндра разного диаметра, снабжённые поршнями и соединённые между собой трубкой.

Пространство под поршнями и трубку заполняют жидкостью (обычно маслом).

Высоты столбов жидкости в обоих цилиндрах одинаково, пока на поршни не действуют силы.

Допустим теперь, что F1 и– силы, действующие на поршни, S1 и S2 – площади поршней.

Давление под первым (малым) поршнем F1S1, а под вторым (большим) F2S2. По закону паскаля во всех точках покоящейся жидкости одинаково, т.е.

F1S1=F2S2 откуда F2=F1⋅S2S1

Следовательно, F2 во столько раз больше силы F1, во сколько раз площадь большого поршня больше площади малого.

Пример: Если площадь большого поршня 500см2,а малого 5см2 и на малый поршень действует сила 100Н, то на больший поршень будет действовать сила в 100 раз большая, т.е. 10000Н.

Таким образом с помощью гидравлического пресса можно малой силой уравновесить большую силу.

Гидравлические прессы применяются там, где требуется большая сила.

Пример: Для выжимания масла из семян на маслобойных заводах.

Для прессования фанеры, картона, сана.

На металлургических заводах гидравлические прессы используют при изготовлении стальных валов машин, железнодорожных колёс и многих других изделий.

Современные гидравлические прессы могут развивать силу давления в десятки и сотни миллионов ньютонов.

Устройство гидравлического пресса: Прессуемое тело А кладут на платформу, соединённую с большим поршнем В. При поднятии этого поршня тело упирается в неподвижную верхнюю платформу и сжимается. М – манометр, при помощи которого измеряют давление жидкости, Р – клапан, автоматически открывающийся, когда давление превышает допустимое значение.

Из малого сосуда в большой жидкость перекачивается повторными движениями малого поршня D. Это осуществляется так. При подъёме малого поршня в пространство, находящееся под ним, засасывается жидкость. При этом клапан K открывается, а клапан K/ закрывается под действием давления жидкости. При опускании малого поршня, наоборот, закрывается клапан К, а открывается клапан К/ и жидкость переходит в большой сосуд. площади е на поршни, S Sлиндрах одинаково, пока на поршни не действуют силы.

оршнями и соединённые между собой трубкой.000000.

живой природе - это м на почву.

стности, по которой не проедет всадник на лошеё на остриё гвоздей. ставимвдавливаются в песок. затем её ставим гирю.той поверхности, перпендикулярно которой она действует00

III.Закрепление нового материала.

1.Какой закон используют в устройстве гидравлических машин?

2.Какой выигрыш в силе даёт гидравлический пресс?

3.Где используются гидравлические машины?

Домашнее задание: §45, стр126 упр21№2.