5 класс Тема урока: Правка и гибка  металлов.

Цель:

Обучающие: Ознакомить со способами и приёмами гибки тонколистового металла, инструментом и приспособлениями применяемыми для гибки металла.

- Обобщить знания о свойствах металлов.

- Формировать умения по гибке заготовок из тонколистового металла.

Развивающие:  Способствовать овладению основными способами мыслительной

деятельности  учащихся (анализ, сравнение, умение делать выводы, доказывать, объяснять

понятия).

- Развивать умения организовать свою деятельность.

- Воспитательные: Вырабатывать привычку качественно и безопасно выполнять работу, бережно обращаться с инструментом и оборудованием.

- Способствовать формированию уважительного отношения к товарищам (умение слушать и слышать).

Тип урока: комбинированный.

Инструмент и оборудование: тиски слесарные,  киянки, оправки, металлические полоски, ножницы по металлу.

Наглядные пособия: образцы изделий, чертежи изготовляемых деталей.

Ход занятия:

1.Организационная часть (2 мин.):

- проверить готовность к уроку;

- отметить отсутствующих;

- назначить дежурных;

- сообщить тему урока.

2. Повторение пройденного материала (5 мин.):

- Назовите кокой формы бывают напильники.

- Листовой металл какой толщины (чёрный, цветной) можно резать ручными слесарными ножницы?

- Чем отличаются ручные слесарные ножницы от бытовых ножниц?

- Перечислить правила безопасности при резании листового металла ручными слесарными ножницами.

3.Объяснение нового материала (10 мин.):

Гибка - это слесарная операция, с помощью которой заготовке или ее части придаётся необходимая форма. Сущность её заключается в том, что одна часть заготовки перегибается по отношению к другой на заданный угол. Напряжения изгиба должны превышать предел упругости, а деформация заготовки- быть пластической. Только в этом случае заготовка сохранит приданную ей форму после снятия нагрузки.

Сгибанием из листов металла изготавливают самые различные объёмные предметы. Вручную эту операцию осуществляют в тисках и на оправках или с помощью специальных приспособлений.

Гибку небольших заготовок из тонколистового металла выполняют в тисках. Чтобы не испортить поверхность заготовок, на губки тисков надевают нагубники. Заготовку в тисках закрепляют так, чтобы линия сгиба (разметочная риска) находилась на уровне нагубников, установленных на губки тисков.

Гибку тонколистового металла выполняют киянкой (рис. 74, а). Можно пользоваться слесарным молотком, но удары следует наносить не по заготовке, а по деревянному бруску, который будет отгибать металл, не оставляя на нем вмятин (рис. 74, б). Первоначально легкими ударами сгибают края заготовки, а затем переходят к ее средней части.

Для гибки заготовок часто применяют оправки в виде брусков металла различной формы (рис. 75).

Если необходимо согнуть большое количество одинаковых деталей, пользуются

специальными приспособлениями. Например, установив заготовку в прорезь приспособления, показанного на рис. 76, и ударяя по ней молотком, можно быстро получить деталь необходимой формы.

Гибку листового металла на производстве выполняют на гибочных машинах. Такую гибку называют механической. Основной частью гибочных машин является штамп (рис. 78). Он состоит из матрицы и пуансона. Форма рабочей части матрицы и пуансона одинакова и повторяет форму детали. Под действием пресса пуансон входит в матрицу и сгибает лист, придавая ему нужную форму. Для деталей разной формы нужен свой штамп.

Инструктаж по технике безопасности:

- Работать только исправным инструментом (киянкой и молотком).

- Надежно закреплять заготовку в тисках.

- Не стоять за спиной работающего.

- Чтобы не поранить руку, поддерживающую лист металла при его сгибании, на неё  нужно надеть рукавицу.

- Не класть оправки и инструмент на край верстака.

4. Закрепление полученных знаний (5 мин.):

- Перечислить инструменты и приспособления,  необходимые для гибки тонколистового металла.

- Для какой цели применяют нагубники?

- Как правильно закрепить заготовку при гибке?

- Можно ли при гибке тонколистового металла применять слесарный молоток?

- Перечислить правила безопасности при гибке заготовок.

5. Практическая работа (15 мин.):

Изготовления свистка из тонколистового металла (Технологическая карта).

- Разметить  заготовку свистка закрепить в тисках (пассатижи) таким образом, чтобы линия сгиба была на уровне накладных уголков (нагубников, губок пасатиж).

- При помощи киянки согнуть заготовку по намеченным линиям. При необходимости использовать оправки или имеющиеся приспособления.

- Сравнить полученный результат с чертежом.

6. Заключительная часть (10 мин.):

- Сообщить о достижении цели урока.

- Проанализировать  допущенные ошибки.

- Оценить результаты труда учащихся.

- Отметить отличившихся на уроке.

- Выставить оценки в классный журнал и в дневники учащихся.

- Контролировать уборку  рабочих мест и мастерской

Технологическая карта. Изготовление свистка.

| № | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Выбор заготовки Отрезать полоска Отмерить от края полосы и отрезать Изогнуть буквой П На изогнутую полоску П положить длинную полоску, отступить от края полоски. Согнуть концы П пластины во внутрь, согнуть отмеренный край длинной пластины на изогнутую П пластину. Выгнуть(обогнуть) полосу длинной пластины (придать круглую форму). | Тонколистый металл Длиной 115мм, шириной 15мм. Размером 34мм П 7х2х15х2х7 5 мм Диаметром 15-20мм | Линейка, угольник, карандаш, чертилка, ножницы по металлу, тески, пассатижи. Линейка, угольник, ножницы по металлу угольник, ножницы по металлу Линейка, угольник, тески, пассатижи. Линейка, карандаш, чертилка тески, пассатижи Пассатижи, киянка . Пассатижи . |